Лабораторна робота № 4

„Визначення густини твердого тіла”

Мета роботи: навчитись визначати густину твердих та рідких тіл за допомогою терезів та мензурки.

Прилади і матеріали: штангенциркуль; мірний циліндр; терези важільні; рівноваги; металевий циліндр; стакан товстостінний сухий; стакан товстостінний з водою; шматки твердої однорідної  речовини неправильної форми; фільтрувальний папір.

Хід роботи.

Основне завдання:

1.	Визначення густини твердого тіла правильної геометричної форми:

1.1.	Зважити металевий брусок на лабораторних терезах дотримуючись правил зважування.

1.2.	Виміряти штангенциркулем розміри бруска та обчислити його об’єм.

1.3.	Дані вимірювань занести до таблиці 1.

Таблиця 1.

| №п.п. | Маса бруска (г) | Довжина бруска (см) |  | Ширина бруска (см) | Товщина бруска (см) | Об’єм бруска (см3) | Густина речовини бруска (г/см3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Визначення густини твердого тіла неправильної геометричної форми:

2.1.	В циліндр налити 50 см3 води.

2.2.	Зважити разом декілька шматочків твердих тіл, що складаються з однакової речовини.

2.3.	Визначити об’єм зважених шматків твердих тіл з допомогою мірного циліндра.

2.4.	Дані вимірювань занести до таблиці 2.

Таблиця 2.

| № п.п. | Маса твердих тіл неправильної форми. (г) | Початковий об’єм води в циліндрі (см3) | Об’єм води в циліндрі з твердими тілами (см3) | Об’єм твердих тіл неправиль-ної форми (см3) | Густина речовини, з якої складають-ся тверді тіла (г/см3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаткове завдання:

3.1.	Зважити пустий хімічний стакан.

3.2.	Налити в мірний циліндр довільну кількість води і виміряти її об’єм.

3.3.	Воду з мірного циліндра вилити в зважений сухий хімічний стакан.

3.4.	Зважити хімічний стакан з водою.

3.5.	Визначити масу води в хімічному стакані.

3.6.	Дані вимірювань занести до Таблиці 3.

Таблиця 3.

| № п.п. | Маса сухого хімічного стакана (г) | Об’єм води в мірному циліндрі (см3) | Маса хімічного стакана з водою (г) | Маса води (г) | Густина води (г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |