З А Т В Е Р Д Ж Е Н О :

Наказ вiд _____ № ____

______________________

"___"__________    _____р.

# I Н С Т Р У К Ц I Я   №

з пожежної безпеки в  навчальній майстерні

1. ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ   БЕЗПЕКИ.

1.1. Роботу а пожежної безпеки слід організувати у відповідності до  Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти  України  (Наказ Міністерства освіти України і ГУДПО  МВС  України 30.09.98.  №348/70 )  та  Правил пожежної безпеки в Україні (Наказ МВС України 22.06.95.№400) (ДНАОП 001-1.01.-95):

1.2.  В майстерні   та коморах при    зберiганнi хiмiчних реактивiв керуватися Правилами безпеки для   кабiнетiв хiмiї  (ДНАОП 9.2.30-1.06.-98)

1.3. -Забороняється    вносити на територiю та в примiщення майстерні вибуховi   та самозаймистi речовини;

1.4.  легкозаймистi рiдини та твердi речовини слід  зберiгати у   вiдповiдностi до дiючих вимог.

1.5.. Меблi, наочнiсть, прилади розмiщувати так, щоб не  перешкоджати   евакуацiї людей з примiщення майстерні ).

1.6.. У перiод перебування людей у примiщеннi майстерні  дверi евакуацiйних  виходiв допускається замикати лише зсередини за   допомогою легковiдчиняємих запорiв.

1.7. Утримувати наявнi та справнi первиннi засоби пожежогасiння    згiдно  правил  їх  експлуатацiї:

- вогнегасники вуглекислотнi, пiннi або порошковi, якi   розмiщують  безпосередньо в майстерні ;

- ящик або вiдро з пiском (об'ємом близько 0,01 м куб.) i   совком;

- покривало з вогнетривкого матерiалу.

- якщо вогнегасник знаходиться в закритому  місці  ставиться знак інформуючий про місце зберігання вогнегасника;

- вогнегасники розміщуються в легкодоступних місцях,

- вогнегасники вивішуються на висоту не більш 1,5 м від нижнього краю;

На період заміни, перезарядки і технічного обслуговування, на заміну мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду

До них обов'язково необхiдно забезпечити вiльний доступ.

1.8.  Користуватися  в  майстерні  тiльки справними електроприладами,      з     непошкодженою iзоляцiєю.

Електромережа повинна бути справною.

- зберігання навчально-наочних посібників та навчального обладнання» проведення робіт, які не передбачені Затвердженими переліками і програмами   --  не  допускається;

1.9.В майстерні , повинен бути розроблений план евакуації учнів з майстерні  на випадок пожежі  з графічним зображенням шляхів евакуації.

2.     ДО  ПОЧАТКУ  РОБОТИ

  - Необхідно перевірити на робочому місці відсутність  пожежонебезпечних факторів-джерел загоряння, горючих та легкозаймистих речовин, які не використовуються в роботі.

  - Про всі порушення вимог пожежної безпеки негайно проінформувати вчителя.

  - Не  прступати до виконання роботи до усунення виявлених порушень пожежної безпеки.

3.     ПІД  ЧАС  РОБОТИ  ( ЗАНЯТЬ)   майстерні

3.1. Необхідно  дотримуватися чинних  правил пожежної безпеки для закладів освіти.

3.2.- зберігання фільмокопій, діапозитивів, слайдів, магнітних стрічок та інш. має  здійснюватися у спеціально виділених для цієї мети приміщеннях;

3.3.- забороняється складати обрізки та шматки кіно- та фотоплівки, магнітної плівки до загальних ящиків із сміттям, папером та іншими матеріалами;

3.4.- забороняється приносити в майстерню   без  дозволу  вчителя та зберігати легкозаймисті, вибухові речовини /лак, фарба, спирт, мастило, тощо/;

3.5.- забороняється користуватись  несправними електроприладами, електрообладнанням, а також  при пошкодженій електромережі, несправних розетках, вимикачах тощо;

3.6. Демонстрування діапозитивів, діафільмів, слайдів і кінофільмів з встановленням кінопроектора в майстерні  допускається при дотримані таких вимог:

а/ діапроектор, або вузькоплівковий кінопроектор встановлюється з протилежного боку від виходу з приміщення;

б/ під чає демонстрації присутня тільки одна група /клас/,

в/  до роботі на кіноапаратурі допускаються лише особи, що мають кваліфікаційне посвідчення кіномеханіка, встановленого зразка, а також талон з техніки пожежної безпеки виданий місцевими органами кінофікації та держпожнагляду

3.7.  При користуванні  , електронагрівальними приладами необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки.

3.8. Не допускається влаштування  тимчасових електропроводок з порушенням діючих Правил

3.9.  . У приміщеннях   майстерні   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- застосовувати    вiдкритий    вогонь (гасовi лiхтарi, свiчки,   бенгальськi вогнi);

- користуватися електронагрiвальними приладами (електрокип'ятильниками, електропрасками, обiгрiвачами з  вiдкритою спiраллю   тощо) за винятком спецiально обладнаних примiщень, мiсць;

- використовувати легкозаймистi та пальнi речовини для чищення   приладiв, обладнання тощо;

- зберiгати на робочих мiсцях, в шафах,  залишати в кишенях   спецодягу використанi обтиральнi матерiали;

- залишати без нагляду  ввiмкненi у мережу лiчильники,   друкарськi машинки, радiоприймачi, телевiзори, iншi електроприлади.

- використовувати  спалимі ставнi  на вiкнах для затемнення    примiщення;

- обклеювати стiни i стелю шпалерами, папером;

- зберiгати  гас,  бензин, iншi легкозаймистi та пальнi рiдини;

- влаштовувати свiтловi ефекти iз застосуванням хiмiчних та   iнших речовин, якi можуть викликати загоряння;

- встановлювати на дверях евакуацiйних виходiв замки та   iншi важковiдкривнi запори.

-застосовувати нестандартні нагрівальні прибори.

- встановлювати на вікна незнімні з середини віконні металеві решітки.

-встановлювати  дзеркала на шляхах евакуації під час пожежі.

-обгортати електричні лампочки тканиною або папером.

-застосовувати для освітлення  свічки гасові лампи тощо.

-захаращувати майстерні  горючими матеріалами.

- проводити в  майстерні   будь-які вогневі роботи при наявності дітей.

-  користуватися нестандартними плавкими запобіжниками  “жучками”.

4.  ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ  РОБОТИ (НАВЧАННЯ)

4.1.  прибрати з робочого місця всі горючі матеріали.

4.2.  вимкнути всі нагрівальні   та інші електроприлади.

5. ДІЇ  В  ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Загоряння в майстерні  слiд вiдразу   лiквiдувати.

У разi виникнення пожежi необхiдно:

- повiдомити пожежну охорону (тел.9-01);

- вжити заходiв щодо евакуацiї дiтей з примiщення;

- вимкнути електромережу.

Легкозаймистi та горючi рiдини i електропроводку необхiдно гасити   пiском, вогнетривким покривалом, порошковими вогнегасниками;   знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими   наявними вогнегасниками.

Iнструкцiю склав:

ПОГОДЖЕНО: