## “Затверджено”

наказом директора ЗОШ №

від ______________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час роботи в шкільних майстернях

- 1.	Загальні положення

1.1  До занять у шкільних майстернях допускаються особи, що пройшли
                                        медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці, про

безпечні методи роботи.

1.2  Кожен учень зобов'язаний знати й точно виконувати правила безпечної

праці в шкільній майстерні, правила пожежної безпеки,

санітарно-гігієнічні норми й правила:

- своєчасно приходити на заняття в спецодязі і з дозволу вчителя або
чергового по шкільній майстерні займати своє робоче місце, перехід
учнів на друге робоче місце без дозволу вчителя забороняється;

- коли входить учитель, встати й привітати його, після чого з дозволу сісти на своє закріплене робоче місце;

- якщо необхідно звернутися до вчителя, підняти руку;

- коли вчитель звертається до всіх учнів, вони мають припинити роботу
й уважно вислухати зауваження, інструктаж;

- виходити зі шкільної майстерні можна тільки після дзвінка і з дозволу
вчителя;

- бути охайно одягненим, доброзичливим до товаришів і обслуговуючого
персоналу, дисциплінованим, чітко виконувати всі вказівки й завдання
вчителя;

- використовувати навчальний час для виконання завдання і не відволікатися

розмовами, своєчасно й високоякісно виконувати доручену справу;

- економно використовувати електричну енергію, матеріали;

- учні, що запізнилися без поважних причин, на урок не допускаються;

- під час перерви всі учні, крім чергових, повинні вийти із майстерні.

  - Можливі небезпечні фактори: рухомі частини обладнання,  електричний струм.

  - Під час виконання робіт у шкільній майстерні необхідно:

- дотримуватися технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, матеріалів;

- утримувати в чистоті робоче місце.

1.5. Щоб запобігти травмуванню, виникненню небезпечних ситуацій,

слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

- виявивши несправність, повідомити вчителя;

- не користуватися відкритим вогнем;

- дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.6. Учитель несе відповідальність за порушення вимог інструкції.

2.	Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся

під головний убір.

  - Ретельно підготувати своє робоче місце до роботи.  Уважно вислухавши вчителя і одержавши завдання на урок,  перевірити ще раз справність інвентарю, інструментів особистого користування, наявність матеріалів.

  - Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Не приводити в дію токарні верстати без дозволу вчителя.

3.	Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час практичної роботи виконувати тільки ті роботи, які доручив учитель.

3.2. Використовувати робочий час тільки для виконання завдання, не

відволікатися розмовами, не ходити без діла майстернею і не заважати іншим.

  - Утримувати робоче місце в чистоті.

  - Дбайливо ставитися до устаткування, верстаків, інструменту.

  - У випадку поранення під час роботи негайно звернутися до вчителя за допомогою.

  - Стежити за якісним виконанням роботи.

3.7Інструменти загального користування брати тільки з дозволу вчителя і одразу

після користування повертати їх.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 4.1 Прибрати робоче місце, розклавши деталі, матеріал, викинувши  сміття,

- відходи.

  - Очистити від бруду токарний верстат, промити, змастити і прибрати
у відповідне місце інструмент та пристрої.

  - Наприкінці заняття за вказівкою вчителя припинити роботу, здати
черговому свої вироби, прибрати своє робоче місце і після дзвоника з

дозволу вийти з майстерні.

  - Після того, як учні вийшли із майстерні, зробити загальне прибирання

майстерні (чергові).

  - Про всі помічені несправності повідомити учителя (чергові).

  - Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- 5.1 Виявивши несправність підчас роботи, негайно вимкнути верстат, повідомити вчителя.

  - У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

  - Надати першу допомогу потерпілому.

“ Погоджено “ _________________________

Інструкцію склав _______________________

## “Затверджено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

Інструкція з охорони праці №_______

під час чергування учнями

1.	Загальні положення

- До чергування у шкільній майстерні допускаються особи, що пройшли
медичний огляд, інструктаж з охорони праці.

- Черговий зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього розпорядку;

- виконувати лише ту роботу, з якої отримав інструктаж і до якої допущений;

- не допускати в шкільні майстерні сторонніх осіб;

- з'являтися у майстерні за 10 хвилин до початку уроку;

- доповідати вчителю про стан справ у класі;

- стежити за збереженням шкільного майна: парт, верстаків, столів,
стільців;

- поливати квіти.

  - Стежити за дисципліною учнів, вимагати від них виконання правил
внутрішнього трудового розпорядку.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Обійти робочі місця учнів, перевірити справність робочого обладнання
і наявність матеріалу. У разі виявлення несправності повідомити про це вчителю.

- Видати учням за вказівкою вчителя інструменти згідно з нумерацією
робочих місць, незавершені роботи, технічну документацію.

- Перед початком роботи на токарних верстатах перевірити наявність
і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Стежити за порядком у шкільній майстерні, не дозволяти учням біга-
ти по майстерні, щоб уникнути можливих травм, забезпечити організований
вихід учнів на перерву.

Сприяти дбайливому ставленню товаришів до шкільного майна, забороняти псувати обладнання, парти, дошку, бруднити стіни, двері в майстернях і коридорах.

- Стежити, чи правильно працюють учні на токарних верстатах.

- Протягом занять роботу чергових перевіряє класний керівник, на по-
верхах — черговий вчитель, вчитель трудового навчання, завідувач майстер -
ні, черговий адміністратор.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Зібрати в учнів інструменти, перевірити їх справність (за зовнішнім
виглядом), покласти їх на місця, зібрати незавершені роботи, технічну документацію.

- Прийняти від учнів робочі місця (токарні верстати), перевірити їх чистоту, правильність складання інструментів, заготівок і матеріалів у планшети
чи пенали.

- Після прибирання робочих місць учнями прибрати приміщення май
стерні: обережно зібрати сміття, витерти пил з підвіконь і полиць, ретельно
витерти класну дошку.

- Провітрити приміщення і доповісти про закінчення чергування вчителю, завідувачу шкільної майстерні.

- Ретельно вимити руки з милом.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Зібрати в учнів інструменти, перевірити їх справність (за зовнішнім
виглядом), покласти їх на місця, зібрати незавершені роботи, технічну документацію.

- Прийняти від учнів робочі місця (токарні верстати), перевірити їх чистоту, правильність складання інструментів, заготівок і матеріалів у планшети
чи пенали.

- Після прибирання робочих місць учнями прибрати приміщення май
стерні: обережно зібрати сміття, витерти пил з підвіконь і полиць, ретельно
витерти класну дошку.

- Провітрити приміщення і доповісти про закінчення чергування вчителю, завідувачу шкільної майстерні.

- Ретельно вимити руки з милом.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, припинити роботу, забезпечити огородження небезпечної зони,
повідомити про небезпеку.

- Повідомити вчителя, завідувача майстерні про несправності. У випадку виникнення пожежі зателефонувати за номером 01.

- У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

## “Затверджено”

наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виконання слюсарних  робіт.

- Загальні положення

- До роботи в навчальних майстернях допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

- Під час ручної, механічної обробки матеріалів у шкільній майстерні
можуть трапитися травматичні пошкодження й порізи інструментами різних
частин тіла.

- Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування, електричний струм.

- Можливі небезпечні випадки підчас роботи: дрібні порізи, скалки, удари,
опіки, запорошення очей, кровотеча з носа, отруєння чадним газом, переломи.

- Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

- виявивши несправність, повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

- не користуватися відкритим вогнем;

- дотримуватися технологічної дисципліни;

- дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.6. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Правильно одягти спецодяг.

- Перевірити справність верстата, токарного верстата.

- Підготувати до роботи інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Розкласти інструмент на верстаті в порядку, встановленому вчителем.
На верстаті не повинно бути нічого зайвого.

- Не вмикати токарні верстати без дозволу вчителя.

- Знати безпечні прийоми роботи ручним інструментом і на токарних
верстатах.

- Повідомити вчителя про всі помічені недоліки, несправності.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

- Надійно закріпити оброблювальну заготовку в лещатах (оправку при -
з'єднуванні листового металу).

- При з'єднуванні деталей заклепками правильно використовувати
пристрої (натягувач, обтискач).

- Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за при
значенням. У разі псування інструменту під час роботи терміново замінити його.

- Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, оправки.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

- Не відволікатися під час роботи, дотримуватися визначених правил.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

- Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до встановлення зазору 1—2 мм.

- Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити вчителя.

- Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

- З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність під час роботи, негайно вимкнути верстат і повідомити вчителя.

5.2 .У випадку травми, пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. За потреби надати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” _________________                        .

Інструкцію склав ______________

## “Затверджено”

наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час лабораторно – практичних  робіт в шкільних майстернях

1.	Загальні положення

- До роботи у навчальній майстерні для виконання лабораторно-прак-
тичних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне
навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охо-
рони праці.

- Можливі небезпечні випадки під час роботи:

- дрібні порізи гострими інструментами (ніж, шило, рисувала);

- поранення ніг інструментом, що впав;

- ураження електричним струмом через відсутність занулення, заземлення,

у випадку несправності електропроводки;

- поранення внаслідок неправильного поводження з інструментом.

  - Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних

ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

- виявивши несправності, повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

- дотримуватися технологічної дисципліни, порядку на робочому місці;

- дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, матеріалів,

обладнання;

- не користуватися відкритим вогнем;

- дотримуватися вимог особистої гігієни.

  - Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Ознайомитися з написами, плакатами, знаками безпеки, правилами
безпечної праці учнів з електромонтажу, моделювання, наявними у майстерні. Вивчити правила безпечної праці під час виконання практичних робіт, послідовність їх виконання.

- Правильно одягти спецодяг.

- Перевірити справність верстата, заземлення.

- Розкласти на верстаку інструменти, обладнання для виконання практичних робіт у порядку, встановленому вчителем, або згідно з інструкційною карткою-завданням з виконання лабораторно-практичної роботи.

- На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

- Не приступати до виконання завдання, якщо щось незрозуміле.

- Про помічені недоліки, несправності повідомити вчителя.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.	Виконувати роботу у вказаній в інструкції послідовності:

- ознайомитися з теоретичним матеріалом;

- приступити до виконання практичної роботи.

  - Користуватися інструментом за призначенням..

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

## “Затверджено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виконання  електротехнічних  робіт в шкільних майстернях

1 . Загальні положення

1 . 1 . До роботи в навчальній майстерні з виконання електромонтажних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

- поранення ніг інструментом, що впав;

- ураження електричним струмом через відсутність занулення,

- заземлення, у випадку несправності електромережі;

- поранення внаслідок неправильного поводження з інструментом.

1 .3. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмо-небезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

працювати на справному устаткуванні, справним інструментом; виявивши несправність, повідомити безпосередньо керівника, вчителя; дотримуватися технологічної дисципліни, порядку на робочому місці; дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, матеріалів; не користуватися відкритим вогнем; дотримуватися вимог особистої гігієни

- Вимоги безпеки до початку роботи

- Ознайомитися з плакатами, знаками безпеки, правилами безпечної
праці учнів з електромонтажу, наявними в майстерні. Вивчити правила безпечної праці, перш ніж розпочати виконання практичної роботи.

- Перевірити, чи не торкаються електропроводи металу.

- Одягти спецодяг.	.

- Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи:

- переконатися у справності інструменту;

- перевірити справність заземлення верстака.

- На верстаку (робочому місці) не повинно бути нічого зайвого.

- Не приступати до виконання завдання, якщо щось незрозуміло.

- Про помічені недоліки, несправності повідомити вчителя.

- Вимоги безпеки під час виконання робіт

- Подавати електричний струм до робочих місць тільки пересвідчившись

у правильному змотуванні кола за схемою.

- Працювати тільки з током низької напруги (12, 24, 36 В), пам'ятаючи
про те, що безпечною для людини є напруга 12 В.

- Не торкатися неізольованих проводів і контактів, що перебувають під
напругою вище ніж 20 В. Не перевіряти наявність напруги на виводах пальцями.

- Не робити будь-яких перемикань у контактній схемі, коли вона пере
буває під напругою. Не ремонтувати і не чистити прилади й арматуру

електричного освітлення, увімкнені до електричної мережі.

- Під час роботи ножем, шилом або іншими гострими інструментами
бути особливо уважними й обережними, щоб не поранити собі руки.

- Не розбирати електричну схему, не вимкнувши вилку з розетки, і
не залишати оголені кінці дроту під електричною напругою.

- Користуючись електричним паяльником та іншими електроприладами,

не торкатися труб батарей опалення та інших металевих частин.

- Працюючи з інструментом під напругою, використовувати гумові килимки в приміщеннях, де земляна або цементна підлога.

- Не залишати без нагляду ввімкнені в мережу електричні нагрівальні
прилади.

- Складаючи схеми, уникати перехрещення і скручування проводів.
Прилади керування й вимірювання розміщувати на столах, верстаках так,
щоб до них був зручний доступ і не треба було перегинатися через рухомі
частини машин та розподільні щити.

- Стежити за тим, щоб рухомі частини оберталися в тому напрямку,
який позначено на їх корпусі стрілкою.

- Стежити за тим, щоб швидкість обертання не була більшою за

номінальну, позначену у паспорті.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Після роботи негайно вимкнути усі рубильники і вимикачі, що подають
струм на робочі столи учнів.

- Електроарматуру, проводи, шнури перевірити, здати черговому або
вчителю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

- Прибрати робоче місце.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.
4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку, якщо під час роботи виникне якесь пошкодження (з'явить-
ся специфічний запах диму, розжаряться провідники реостату або когось
уразить струмом), негайно вимкнути рубильник, вимикач або витягнути
штепсельну вилку на щитку.

- У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчи
теля. Надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому

медичної допомоги.

- Уміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    ________________

## “Затверджено”

## Наказом директора ЗОШ №

від _____________

наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час електропаяльних  робіт в шкільних майстернях

1.	Загальні положення

- До електропаяння допускаються особи, які пройшли медичний огляд,
спеціальне навчання, вступний та первинний інструктажі з охорони праці.

- Можливі небезпечні випадки під час роботи:

–– отруєння і пошкодження очей та шкіри під час роботи з кислотами
й флюсами , опіки.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, заховати волосся під головний убір.

- Підготувати і перевірити справність електропаяльника і пристроїв.
Обов'язково пересвідчитися у справності ручки електропаяльника і

неушкодженості проводів.

- Перевірити надійність заземлення робочого столу.

- Пересвідчитися, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих ма-
теріалів і горючих рідин.

  - Про виявлені несправності повідомити безпосередньо керівника.
Не починати працювати без його дозволу.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

- Обережно поводитися з електропаяльником, не випускати його з рук
під час роботи, оберігати від ударів.

- Остерігатися бризок розплавленого припою, не торкатися до гарячих
місць руками.

- Під час короткочасних перерв у роботі класти нагрітий електропаяль-
ник на спеціальну підставку.

- Якщо потрібно залишити робоче місце, вимкнути електропаяльник.
Не виймати вилку зі штепсельної розетки за провід..

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після роботи негайно вимкнути усі рубильники і вимикачі, що подають
струм на робочі столи учнів.

  - Електроарматуру, проводи, шнури перевірити, здати черговому або
вчителю.

  - Складати електропаяльник тількі після йго повного охолодження.

4.4.       Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

  - Прибрати робоче місце.

  - Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.
4.7.  З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку, якщо під час роботи виникне якесь пошкодження (з'явить-
ся специфічний запах диму, розжаряться провідники реостату або когось
уразить струмом), негайно вимкнути рубильник, вимикач або витягнути
штепсельну вилку на щитку.

- У випадку травмування , опіків, виникнення пожежі негайно повідомити вчи
теля. Надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому

медичної допомоги.

- Уміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    ________________

## “Затверджено”

наказом директора ЗОШ №      від ______________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виконання  робіт на свердлильних верстатах в шкільних майстернях.

1.	Загальні положення.

- До виконання  роботи на свердлильному верстаті у слюсарній  майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

- Травми, можливі під час механічної обробки металів:

- запорошення очей;

- удари, порізи через неправильне користування інструментами.

- Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування,

електричний струм.

- Небезпечні моменти, що можуть виникнути підчас роботи:

- пошкодження очей;

- поранення, опік рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей та свердл , доторкання до деталі, яка обробляється, затягнення частини одягу рухомою частиною верстата.

1.5.Виконувати тільки ту роботу, яку доручив вчитель.

1.6.Нещасні випадки можуть трапитись через:
- відсутність або несправність засобів захисту;

- ненадійне кріплення деталей, інструменту;

- несправність електрообладнання;

- безлад на робочому місці; недотримання трудової та технологічної дисципліни.

1.7 .Не займатися зайвими справами, розмовами.

1.8. Не користуватися відкритим вогнем.

1.9. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

- Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи — на
верстаті  не повинно бути нічого зайвого.

- Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
справності.

- Перевірити надійність кріплення захисного кожуха передачі, свердла в патроні,  верстатних  лещат.

- Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення з корпусом
верстата.

2.6.  Надійно закріпити заготовку — в  лещатах на верстаті, попередньо обробивши її до потрібної форми та намітивши місце де буде отвір - кернером, дерев’яні заготовки - шилом.

2.7. Ознайомитись з розміщенням кнопок та рукояток управління і призначенням кожної з них .Вивчити безпечні прийоми роботи ручним  інструментом і роботи на свердлильних  верстатах.

2.8. Перевірити справність свердла або зенкера і правильність його установки в патроні.

2.9. Перед початком роботи надягти захисні окуляри.

2.10.  Не вмикати верстат без дозволу вчителя.

  - Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

  - У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.5.	Під час механічної обробки металів свердленням або зенкуванням:

- Подавати свердло  плавно, без сильного натиску.

- Виконувати обмір заготовки після повної зупинки верстата.

- Щоб уникнути травм під час роботи, слід:

- не нахиляти голову близько до верстата, свердла;

- не класти сторонніх предметів на станину верстата;

- не приймати і не передавати предметів через верстат, що працює;

- не вимірювати деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

- не зупиняти верстат, гальмуючи рукою свердло, патрон;

- не змащувати і не охолоджувати свердла за допомогою ганчірки
(користуватися спеціальною щіткою);

- не відходити від верстата, не вимкнувши його;

- Не обпиратися на верстат.

3.6. У випадку знеструмлення мережі негайно вимкнути верстат.

3.7. Працювати тільки в захисних окулярах.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Зняти деталь та свердло. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене  вчи -
телем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

- Здати верстат учителю.

- Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

- З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У разі виявлення несправностей під час роботи негайно вимкнути
верстат і повідомити вчителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

- У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити
вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

“Затверджено”

наказом директора ЗОШ №     від ______________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час  робіт на електроточилі в шкільних майстернях

- Загальні положення

  - До роботи на заточувальному  верстаті у шкільних майстернях допускаються особи, що пройшли  медичний огляд , відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплюють , перевіряють у межах навчальної програми. В журналі з техніки безпеки своєчасно оформлюють проведення інструктажу.

  - . У робочій зоні можливий шкідливий вплив рухомих частин устаткування та електричний струм.

  - . Небеспечність в роботі:

- пошкодження очей;

- захоплення одягу, волосся рухомими, незакритими деталями верстата;

- пошкодження обличчя, тіла, внаслідок вилітання осколків абразиву або інструменту.

1.4. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

- Не нахилятися до заточувального інструменту для спостереження за
ходом точіння. Момент контакту круга з інструментом визначати за іскрою.
Якість заточування визначати після того, як інструмент буде виведений у без -
печну зону.

- Не виконувати заточування на несправному крузі.

- Не стояти у напрямку площини обертання абразивного круга.

- Не виконувати заточування на бічній поверхні круга.

- Не визначати на дотик гостроту й рівність заточених інструментів.

- Не класти на корпус верстата заточувального інструмента шаблони та
інші предмети.

- Якщо треба відійти від верстата, вимкнути його і дочекатися повної
зупинки.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Вимкнути верстат і після зупинки круга змести із нього сміття за до-
помогою щітки.

- Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом. Привести у порядок
індивідуальні засоби захисту.

- Здати верстат учителеві.

- Виходити з майстерні з дозволу керівника, учителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- Виявивши несправності під час роботи, негайно вимкнути верстат
і повідомити безпосереднього керівника, учителя.

- У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити

керівника, учителя.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

## “Затверджено”

Наказом директора ЗОШ №     від ______________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виконання  робіт на фрезерних верстатах по обробці металів  в шкільних майстернях

1.	Загальні положення.

1.1.До виконання  роботи на фрезерному верстаті у слюсарній  майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2.Травми, можливі під час механічної обробки металів:

- запорошення очей;

- удари, порізи через неправильне користування інструментами.

1.3.Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування,

електричний струм.

1.4.Небезпечні моменти, що можуть виникнути підчас роботи:

- пошкодження очей;

- поранення, опік рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей та фрез , доторкання до деталі, яка обробляється.

1.5.Виконувати тільки ту роботу, яку доручив вчитель.

1.6.Нещасні випадки можуть трапитись через:
відсутність або несправність засобів захисту;

ненадійне кріплення деталей, інструменту;

несправність електрообладнання;

безлад на робочому місці; недотримання трудової дисципліни.

1.7 .Не займатися зайвими справами, розмовами.

1.8. Не користуватися відкритим вогнем.

1.9. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

2.1Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

  - Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи — на
верстаті  не повинно бути нічого зайвого.

  - Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
справності.

  - Перевірити надійність кріплення захисного скла та  кожуха передачі, фрези,  верстатних  лещат.

  - Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення з корпусом
верстата.

  - Надійно закріпити заготовку — в  лещатах на верстаті, попередньо обробивши її до потрібної форми.

2.7. Ознайомитись з розміщенням кнопок та рукояток управління і призначенням кожної з них .Вивчити безпечні прийоми роботи ручним  інструментом і роботи на токарних верстатах.

2.8. Перевірити справність різального інструменту і правильність його установки на шпиндельний вал.

2.9. Перед початком роботи надягти захисні окуляри.

2.10.  Не вмикати верстат без дозволу вчителя.

  - еревірити роботу верстата на холостому ходу.

2.12.У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.

2.13 Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.5.	Під час механічної обробки металів фрезеруванням:

- Подавати фрезу плавно, без сильного натиску.

- Виконувати обмір заготовки після повної зупинки верстата.

- Щоб уникнути травм під час роботи, слід:

- не нахиляти голову близько до верстата, фрези;

- не класти сторонніх предметів на станину верстата;

- не приймати і не передавати предметів через верстат, що працює;

- не вимірювати деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

- не зупиняти верстат, гальмуючи рукою фрезу шпиндельний вал;

- не змащувати і не охолоджувати фрези за допомогою ганчірки
(користуватися спеціальною щіткою);

- не відходити від верстата, не вимкнувши його;

- Не обпиратися на верстат.

- 3.6. У випадку знеструмлення мережі негайно вимкнути верстат.

3.7. Працювати тільки в захістних окулярах.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Зняти деталь. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

  - Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене  вчителем.

  - Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

4.4Здати верстат учителю.

  - Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

4.6З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У разі виявлення несправностей під час роботи негайно вимкнути
верстат і повідомити вчителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

- У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити
вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

## “Затверджено”

Наказом директора ЗОШ №     від _____________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виконання токарних та свердлильних  робіт на токарно- гвинторізних верстатах по обробці металів  в шкільних майстернях

1.	Загальні положення.

1.1 До виконання  роботи на токарному верстаті у слюсарній  майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

  - Травми, можливі під час механічної обробки металів:

- запорошення очей;

- удари, порізи через неправильне користування інструментами.

1.3.Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування,

електричний струм.

  - Небезпечні моменти, що можуть виникнути підчас роботи:

- пошкодження очей;

- поранення, опік рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей, доторкання до деталі, яка обробляється.

1.5.	Виконувати тільки ту роботу, яку доручив вчитель.

1.6.	Нещасні випадки можуть трапитись через:
відсутність або несправність засобів захисту;

ненадійне кріплення деталей, інструменту;

несправність електрообладнання;

безлад на робочому місці; недотримання трудової дисципліни.

1.7 .Не займатися зайвими справами, розмовами.

1.8. Не користуватися відкритим вогнем.

1.9. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

2.1Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

2.2.Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи — на
верстаті  не повинно бути нічого зайвого.

2.3.Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
справності. Інструмент розкласти на визначені місця,

2.4.Перевірити надійність кріплення захисного кожуха передачі.

2.5.Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення з корпусом
верстата.

2.6.Надійно закріпити свердло у патроні, заготовку — в кулачках патрона та обертових центрах на верстаті, попередньо обробивши її до потрібної форми.

2.7. Ознайомитись з розміщенням кнопок та рукояток управління і призначенням кожної з них .Вивчити безпечні прийоми роботи ручним інструментом і роботи на токарних верстатах.

2.8. Перевірити справність різального інструменту і правильність його заточки..

2.9. Перед початком роботи надягти захисні окуляри.

2.10.  Не вмикати верстат без дозволу вчителя.

2.11.Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

2.12.У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.1.	Під час механічної обробки металів точінням або свердленням:

3.2.Подавати різець або свердло  плавно, без сильного натиску.

3.3.Виконувати обмір заготовки після повної зупинки верстата.

3.4.Щоб уникнути травм під час роботи, слід:

- не нахиляти голову близько до верстата (різця або свердла);

- не класти сторонніх предметів на станину верстата;

- не приймати і не передавати предметів через верстат, що працює;

- не вимірювати деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

- не зупиняти верстат, гальмуючи рукою деталь (патрон або свердло);

- не змащувати і не охолоджувати свердла (різці) за допомогою ганчірки
(користуватися спеціальною щіткою);

- не відходити від верстата, не вимкнувши його;

- Не обпиратися на верстат.

3.5. У випадку знеструмлення мережі негайно вимкнути верстат.

3.6. Працювати тільки в захістних окулярах.

3.7.При зачищені, шліфуванні користуватися шкуркою котра прикріплена до жорсткої основи з ручкою з запобіжним кільцем.

3.8. Зливну стружку  прибирати гачком з ручкою з запобіжним кільцем.

3.9. Ловити відрізаєму деталь руками.

3.10. Вихід з під різця довгої стружки.

3.11. Відволікати та заважати працюючому на верстаті.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.Зняти деталь та різець або свердло. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2.Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене  вчи -
телем.

4.3.Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

4.4.Здати верстат учителю.

4.5.Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

4.6.З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.У разі виявлення несправностей під час роботи негайно вимкнути
верстат і повідомити вчителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

5.2.У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити
вчителя.

5.3.Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

## “Затверджено”

Наказом директора ЗОШ №     від ______________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виконання  робіт переносним  елекроінструментом в шкільних майстернях

1.	Загальні положення

До виконання роботи у столярній майстерні допускаються особи, що
пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому міс
ці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

Травми, можливі під час ручної і механічної обробки деревини:

- запорошення очей;

- удари, порізи через неправильне користування інструментами.

- Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування,

електричний струм.

- Небезпечні моменти, що можуть виникнути підчас роботи:

- пошкодження очей;

- поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей, доторкання

до деталі, яка обробляється.

Виконувати тільки ту роботу, яку доручив вчитель.

Нещасні випадки можуть трапитись через:

-  відсутність або несправність засобів захисту;

- неякісне кріплення деталей, падіння інструменту;

- несправність електрообладнання;

- безлад на робочому місці;

- недотримання трудової дисципліни.

Не займатися зайвими справами, розмовами.

Не користуватися відкритим вогнем.

Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

- Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи — на
верстаку не повинно бути нічого зайвого.

- Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
справності. Інструмент розкласти на визначені місця,

- Перевірити надійність кріплення захисного кожуха передачі.

- Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення з корпусом електроінструмента.

- Надійно закріпити свердло у патроні, заготовку — в лещатах або  на верстаку, попередньо підготувавши її до потрібної форми.

- Перевірити справність різального інструменту і правильність його заточки..

- Перед початком роботи надягти захисні окуляри.

- Не вмикати електроінструмент без дозволу вчителя.

- Вивчити безпечні прийоми роботи ручним електроінструментом.

- Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

- У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно тримайте електроінструмент в руках, не закривайте місця проходу повітря в електроінструменті. Стежте за його справністю.

3.2. Не допускайте попадіння бруду, опилок та вологи на електроінструмент.

  - Слідкуйте за чистотою матеріалу, відсутністю гнилих сучків, тріщин, попадання металевих предметів в деревину.

  - Подавайте електроінструмент на закріплену деталь плавно, без штовхів, уникайте вібрації.

  - Не залишайте електроінструмент увімкнений без нагляду, якщо необхідно вийти, обов’язково вимкніть електроінструмент з мережі. Кладіть інструмент в безпечному положенні.

  - Перевірити справність різального інструменту і правильність його заточки..

Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

## “Затверджено”

наказом директора

ЗОШ №

від ______________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час токарних робіт по деревині

в шкільних майстернях

1.Загальні положення

- До виконання токарних робіт допускаються особи, що пройшли

медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про

безпечні методи роботи.

- Учень зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом, захисними окулярами,  запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3.	Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни,
       сколи робочих кінців, зазублини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

- Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

- Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи:

- оглянути його;

- прибрати непотрібні предмети і матеріали;

- звільнити проходи;

- матеріал, інструмент і пристосування на робочому місці розкласти у по
рядку їх використання.

1.2.	Травми, можливі під час точіння деревини:

- запорошення очей, виліт та удар заготовкою;

- поранення через неправильне користування різцем, штангенциркулем,
шилом, доторкання до деталі, яка обертаючись,  обробляється.

1.3.	Нещасні випадки можуть трапитись через:

- несправність інструменту, пристроїв, інвентарю;

- неміцне кріплення деталі верстата притискними гвинтами;

- недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв;

- безлад на робочому місці;

•	несправність заземлення, електрострум,  неміцне кріплення деталі, використання гнилої або тріснутої заготовки;
1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

- Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

- Ретельно підготувати своє робоче місце, перевірити справність вер-
стата.

- Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у його
справності. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користуван-
ня в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого
зайвого.

  - У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя Не приступати до роботи без його дозволу.

  - Перевірити надійність кріплення заземлення, захисних кожухів.

  - Перевірити відсутність в заготовці сучків, тріщін, надійно закріпіть її між тризубом, стаканом або планшайбою та центром задньої бабки.

  - Установіть підручник на висоті головної вісі верстата та зазором 2-3 мм від заготовки.

  - Перевірте роботу верстата на холостом ходу.

  - Вдіти захісні окуляри застебніть манжети рукавів.

  - Вивчити безпечні прийоми роботи з ручної обробки деревини.

- Вимоги безпеки під час виконання робіт

  - Плавно, без тиску підводити різець до заготовки яка набрала повну швидкість обертання.

  - Своєчасно перезакріплюйте підручник, не збільшуйте зазор більше 3 мм від заготовки.

  - Не нахиляйте голову близько до верстата, не приймайте і не передавайте будь які предмети через обертаючийся верстат.

  - Не заміряйте рухаючюусь деталь штангенциркулем.

  - Не гальмуйте рукою верстат.

  - Не відходьте від верстата  не зупинивши його.

  - При знеструмленні вимикніть одразу верстат.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

  - Вимикніть верстат. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

  - Прибрати робоче місце, користуючись щіткою (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

  - Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити вчителя.

  - Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

  - З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність під час роботи, негайно вимкнути верстат і повідомити вчителя.

5.2 .У випадку травми, пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. За потреби надати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” _________________

Інструкцію склав ______________

###### “Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виконання  ручної обробки деревини в шкільних майстернях.

1. Загальні положення

- До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли ме -
дичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпеч -
ні методи роботи, з охорони праці.

- Травми, можливі під час ручної обробки деревини:

- запорошення очей (під час здування стружки);

- забиття, порізи (через неправильне користування інструментом);

1.3.Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних

ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

- у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

- дотримуватися трудової дисципліни;

- стежити за порядком на робочому місці;

- не користуватися відкритим вогнем;

- дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.4.	Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір. За необхідності одягти захисні окуляри.

- Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи. Переві-
рити справність верстака (притискні коробки, передній притискний гвинт,
притискні клинки).

- Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
справності. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування
в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого
зайвого.

- Вивчити безпечні прийоми роботи під час ручної обробки деревини.

- У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

- Надійно закріпити оброблювальну заготовку притискними гвинтами
верстака.

- Користуватися справним, добре налагодженим і заточеним

інструментом за призначенням:

- стежити за натягом полотна лучкової пилки; застосовувати напрямлювач

під час запилювання;

- очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками;

- у випадку псування інструменту під час роботи — терміново замінити
його.

- Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання,

різання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на

верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні
дошки.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

- Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.

- Готувати і підігрівати клей під наглядом учителя в ізольованому приміщенні, яке добре провітрюється.

- Про всі помічені недоліки, несправності в роботі повідомити учителя.

4.	Вимоги .безпеки після закінчення роботи

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітати (здувати
стружку або змітати її рукою забороняється).

- На верстаті перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки
(задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж
2—5мм.

- Про всі помічені у роботі несправності повідомити вчителя.

- Зняти спецодяг, вимити руки й вмитися з милом.

- З майстерні виходити з дозволу вчителя.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

- У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя, пожежну
охорону за телефоном 01.

- Вміти надавати першу допомогу потерплому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

## “Затверджено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виконання  робіт в шкільних майстернях

1.	Загальні положення

1.1.До виконання роботи у столярній майстерні допускаються особи, що
пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому міс
ці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2.Травми, можливі під час ручної і механічної обробки деревини:

- запорошення очей;

- удари, порізи через неправильне користування інструментами.

1.3.Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування,

електричний струм.

1.4.Небезпечні моменти, що можуть виникнути підчас роботи:

- пошкодження очей;

- поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей, доторкання

до деталі, яка обробляється.

1.5.	Виконувати тільки ту роботу, яку доручив вчитель.

1.6.	Нещасні випадки можуть трапитись через:
- відсутність або несправність засобів захисту;

- надійне кріплення деталей, інструменту;

- несправність електрообладнання;

-безлад на робочому місці; недотримання трудової дисципліни.

1.7 .Не займатися зайвими справами, розмовами.

1.8. Не користуватися відкритим вогнем.

1.9. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2.Вимоги безпеки до початку роботи

  - Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

  - Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи — на
верстаку не повинно бути нічого зайвого.

  - Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
справності. Інструмент розкласти на визначені місця,

  - Перевірити надійність кріплення захисного кожуха передачі.

  - Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення з корпусом
верстата.

  - Надійно закріпити свердло у патроні, заготовку — в обертових

центрах на верстаті, попередньо обтесавши її до потрібної форми.

  - Встановити підручник із зазором  2-3  мм  від деталі, що оброблюєть-
ся, і закріпити його на висоті центрової лінії заготовки.

  - Перевірити справність різального інструменту і правильність його заточки..

  - Перед початком роботи надягти захисні окуляри.

2.10.Не вмикати верстат без дозволу вчителя.

2.11Вивчити безпечні прийоми роботи ручним інструментом і роботи на
токарних верстатах.

2.12.Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

2.13.У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.	Під час пиляння:

Надійно закріпити оброблювану заготовку притискними гвинтами
верстака.

Не спрямовувати полотно пилки пальцями, користуватися відповід-
ними пристроями.

3.2.	Під час стругання:

3.2.1. Правильно тримати інструмент; притримувати ніж струга рукою, налагоджуючи інструмент; для очищення струга користуватися дерев'яним клинком.

3.3.	Під час довбання й різання деревини:

3.3.1. Працюючи стамескою, тримати її обома руками; передавати стамеску (долото) ручкою вперед.

3.4.	Під час свердління:

Міцно закріплювати хвостовик свердла в патроні коловорота або
дриля.

Не нахиляти коловорот і дриль під час свердління. Не натискати ті
лом на коловорот і дриль.

Міцно затискувати деталь.

3.5.	Під час механічної обробки деревини:

Подавати  різець (вимкнувши його.свердло) плавно, без сильного натиску. Своєчас-но підсовувати підручник до оброблюваної деталі, не допускати збільшення зазору. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь. Дерев'яні заготовки в місці свердлення слід наколювати шилом. Бути особливо уважним й обережним наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшити подачу.

- Щоб уникнути травм під час роботи, слід:

не нахиляти голову близько до верстата (свердла);

не класти сторонніх предметів на станину верстата;

не приймати і не передавати предметів через верстат, що працює;

не вимірювати деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

не зупиняти верстат, гальмуючи рукою деталь (патрон або свердло);

не змащувати і не охолоджувати свердла (різці) за допомогою ганчірки (користуватися спеціальною щіткою);

не відходити від верстата, не відволікатись.

3.6. У випадку знеструмлення мережі негайно вимкнути верстат.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

  - Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене  вчи-
телем.

  - Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

  - Загвинтити притискні коробки і гвинт до зазору 2—5 мм.

  - Зупинити верстат. Покласти у відведене місце інструменти. Відокре-
мити свердло від патрона.

  - Прибрати з верстата стружку за допомогою щітки.

  - Здати верстат учителю.

  - Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

  - З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - У разі виявлення несправностей під час роботи негайно вимкнути
верстат і повідомити вчителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

  - У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити
вчителя.. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________

Інструкцію склав ___________________

## “Затверджено”

наказом директора

ЗОШ №

від ______________

наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час розмічання  на деревині

1.	Загальні положення

1.2.	Травми, можливі під час розмічання деревини:

- запорошення очей (під час здування стружки);

- поранення (через неправильне користування рейсмусом, циркулем,
шилом).

1.3.	Нещасні випадки можуть трапитись через:
несправність інструменту, пристроїв, інвентарю;
неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака;
недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв;
безлад на робочому місці;

передавання з рук у руки рейсмуса, циркуля, шила. 1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

- Ретельно підготувати своє робоче місце, перевірити справність верстака.

- Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у його
справності. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого
зайвого.

2.4.	У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

  - Вивчити безпечні прийоми роботи з ручної обробки деревини.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.	Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними
гвинтами верстака.

3.2.	Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за
призначенням. У разі псування інструменту під час роботи терміново заміни
ти його.

- Технологічні операції (розмітку, різання, пиляння деревини) виконувати

на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

- Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними

прийомами роботи.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене

вчителем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

- На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки
(задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж
З—5 мм.

- Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити вчи
теля.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.7.	З майстерні виходити із дозволу вчителя.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У разі виникнення пожежі вимкнути устаткування; сповістити про по-
жежу пожежну охорону за телефоном 01.

- У випадку травмування негайно повідомити вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

## “Затверджено”

наказом директора

ЗОШ №

від ______________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час пиляння деревини

1.	Загальні положення

- Кожен учень зобов'язаний знати і точно виконувати правила безпеки
праці в столярній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієнічні
норми і правила.

- Використовувати навчальний час слід лише для виконання завдань, а
не для інших справ чи розмов.

- Під час виконання робіт необхідно:

- дотримуватися технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів;

- утримувати робоче місце в чистоті.

1.4.	Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

- у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

- зуби лучкових пилок, ножівок розводити і загострювати;

- не користуватися відкритим вогнем;

- дотримуватися вимог особистої гігієни.

- Щоб не поранитися різальним інструментом, не слід класти його лезом догори, до себе.

- Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

- Ретельно підготувати своє робоче місце. Перевірити справність верстака (притискної коробки, переднього притискного гвинта, притискних
клинків).

- Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
справності. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4.	У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

  - Вивчити безпечні прийоми обробки деревини.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.	Під час пиляння деревини можливі:

- порізи рук;

- запорошення очей;

- загнання скалок;

- падіння одпиляної заготовки на ноги.

3.2.	Надійно закріпити оброблювану заготовку притискними гвинтами
верстака.   .

3.3.	Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за
призначенням. Стежити за натягом полотна лучкової пилки. Застосовувати
напрямляч під час запилювання.

У випадку псування інструменту під час роботи терміново замінити його.

- Технологічні операції (розмітку, пиляння) виконувати на верстаку в

установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

- Не відволікатися під час роботи, правильно виконувати роботу.

- Передавати ножівку з рук у руки тільки ручкою вперед.

- Під час запилювання деревини користуватися спрямовуючим брус
ком. Не слід тримати ліву руку близько до зубів пилки.

- Під час закручування тятиви не слід нахилятися над нею, бо закрутка
може вдарити по обличчю.

  - Під час перерви у роботі пилку розміщувати у вертикальному

положенні (зубами до верстака), притуливши її до протилежного (від робочого) боку кришки верстака.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Закінчивши роботу, послабити натяг лучка, повернувши його зубами
всередину, і покласти пилку на місце. Переносити її належить в опущеній руці.

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

- Перевірити стан інструменту і покласти його на місце, визначене
вчителем. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні

коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш як
2—5 мм.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

- Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

- З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити
вчителя.

  - Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

###### “Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____

Інструкція з охорони праці №_______

під час стругання деревини

1.	Загальні положення

- До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли ме
дичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпеч
ні методи роботи.

- Травми, можливі під час стругання деревини: запорошення очей, по
різи, поранення.

- Під час виконання слюсарних робіт необхідно:

- дотримуватися технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалу;

- утримувати робоче місце в чистоті.

1.4.	Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

- залізко на стругальних інструментах не повинне мати задирок, тріщин
і вм'ятин;

- не слід класти різальний інструмент лезом догори, до себе.

1.5.	Можливі небезпечні випадки під час стругання деревини:

- скалки;

- запорошення очей;

- порізи.

- Усі стругальні інструменти класти на робоче місце боком, різцем від
себе.

- У випадку виявлення несправностей повідомити вчителя, не

користуватися несправним інструментом, відкритим вогнем. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

- Перевірити справність верстака (притискної коробки, переднього
притискного гвинта, притискних клинків).

- Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в по
рядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

- Перевірити наявність і справність інвентарю, інструменту, підготувати
їх до безпечної роботи.

- Про всі недоліки, несправності повідомити вчителя.

- Вивчити безпечні прийоми обробки деревини.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.	Під час пиляння деревини можливі:

- порізи рук;

- запорошення очей;

- загнання скалок;

- падіння одпиляної заготовки на ноги.

3.2.	Надійно закріпити оброблювану заготовку притискними гвинтами
верстака.

3.3.	Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за
призначенням. Стежити за натягом полотна лучкової пилки. Застосовувати
напрямляч під час запилювання.

У випадку псування інструменту під час роботи терміново замінити його.

- Технологічні операції (розмітку, пиляння) виконувати на верстаку в

установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

- Не відволікатися підчас роботи, правильно виконувати роботу.

- Передавати ножівку з рук у руки тільки ручкою вперед.

- Під час запилювання деревини користуватися спрямовуючим брус
ком. Не слід тримати ліву руку близько до зубів пилки.

- Під час закручування тятиви не слід нахилятися над нею, бо закрутка
може вдарити по обличчю.

  - Під час перерви у роботі пилку розміщувати у вертикальному

положенні (зубами до верстака), притуливши її до протилежного (від робочого)
боку кришки верстака.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Закінчивши роботу, послабити натяг лучка, повернувши його зубами
всередину, і покласти пилку на місце. Переносити її належить в опущеній руці.

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

- Перевірити стан інструменту і покласти його на місце, визначене
вчителем. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш як
2—5 мм.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

- Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

- З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити
вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

###### “Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____

Інструкція з охорони праці №_______

під час довбання та різання стамесками  в шкільних майстернях

1. Загальні положення

- До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли

медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

- Травми, можливі під час ручних операцій (довбання, різання стамесками) у шкільній майстерні:

- Порізи, забиття, защемлення

- забиття, защемлення.

1.3.	Виконуючи довбання, різання деревини стамесками, необхідно:

- дотримуватися технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалу;

- утримувати робоче місце в чистоті.

1.4.	Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом (хвостовики стамесок, долота повинні бути щільно насадженими на ручки,
ручки стиснуті металевими кільцями для запобігання розколювання,

користуватись інструментом без ручки забороняється);

- леза стрижнів долота і стамесок не повинні мати задирок, тріщин
і вм'ятин;

- передавати інструмент з рук у руки необхідно лише ручкою вперед;

- виявивши несправність, повідомити про неї безпосередньо керівника,
вчителя;

- не користуватися відкритим вогнем;

- дотримуватися вимог особистої гігієни.

  - Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2.Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

- Ретельно підготувати своє робоче місце. Перевірити справність верстака (притискної коробки, переднього притискного гвинта, притискних
клинків).

- Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
справності. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування
в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого
зайвого.

- Виявивши несправності, повідомити про них учителя. Не приступати
до роботи без його дозволу.

- Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини.

3.Вимоги безпеки під час виконання робіт

- Надійно закріпити оброблювальну заготовку притискними гвинтами
верстака.

- Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за
призначенням:

-  працювати інструментом зі справними ручками;

- долота й стамески ставити на верстак лезом від себе так, щоб вони
не виступали за краї кришки верстака;

- не різати стамесками, коли заготовка не закріплена у верстаку;

- у випадку псування інструменту під час роботи — терміново замінити
його.

  - Технологічні операції (розмітку, пиляння, стругання, довбання)

виконувати на верстаку у визначених місцях, використовуючи пристрої, упори
і підкладні дошки.

  - . Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками.

  - . Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.5. Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними прийомами роботи.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.	Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або
вчителю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

- На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки
(задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж
З—5мм.

- Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити вчителя.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

- З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

- У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________

Інструкцію склав ___________________

###### Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____

Інструкція з охорони праці №_______

під час роботи по з’єднуванню тонколистового металу та заклепування в шкільних майстернях

1.	Загальні положення

- До роботи в слюсарній майстерні для з'єднування листового металу
простим швом, з'єднування деталей заклепками допускаються особи, що
пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому міс
ці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

- Травми, можливі під час з'єднування деталей:

- дрібні порізи під час з'єднування листового металу фальцювальним
швом;

- запорошення очей через здування стружки із з'єднаних деталей;

- защемлення долоні під час роботи несправним інструментом;

- забиття.

1.3.	Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

- дотримуватися технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалу;

- не користуватися відкритим вогнем;

- дотримуватися вимог особистої гігієни.

  - Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши всі ґудзики, за потреби надягти захисні окуляри. Перевірити справність верстака, кріплення лещат.

- Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування
в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зай
вого.

2.4.	У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

- Надійно закріпити оброблювану заготовку в лещатах (оправку — під
час з'єднування листового металу).

- З'єднуючи деталі заклепками, правильно використовувати пристрої
(натягувач, обтискач).

- Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за
призначенням. У випадку псування інструменту під час роботи — терміново
замінити його.

- Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, рі-
зання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на вер-
стаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, оправки.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своє
часно класти на місце інструменти загального користування.

- Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчи
телем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітаня (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

- Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до
встановлення зазору 1—2 мм.

- Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити вчителя.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

- З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У разі виявлення несправностей під час роботи негайно вимкнути
верстат і повідомити вчителя.

- У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити
вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________

Інструкцію склав ___________________

###### “Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____

Інструкція з охорони праці №_______

під час свердлення деревини  вручну в шкільних майстернях

1. Загальні положення

1.1.	Травми, можливі під час свердлення деревини:

- запорошення очей;

- порізи.

1.2. Щоб не поранитися різальним інструментом, не слід класти його свердлом до себе. Потрібно стежити, щоб свердло коловорота, дриля не виступало за край кришки верстака.

1.3.	Під час свердлення деревини коловоротом, дрилем необхідно:

- дотримуватися технологічної дисципліни, дбайливо ставитися до ус-
таткування, інструменту, пристроїв, матеріалів;

- утримувати робоче місце в чистоті.

1.4.	Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситу -
ацій, слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

- передавати інструмент з рук у руки лише свердлом донизу;

- у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керів -
ника, вчителя;

- не користуватися відкритим вогнем;

- дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.5.	Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
під головний убір.

- Ретельно підготувати своє робоче місце. Перевірити справність вер -
стака (притискної коробки, переднього притискного гвинта, притискних
клинків).

- Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
справності. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування
в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зай -
вого.

2.4.	У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

2.5.	Вивчити безпечні прийоми роботи з ручної обробки деревини.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.	Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними
гвинтами верстака (у разі горизонтального свердлення).

3.2.	Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за
призначенням.

Не дозволяється тримати коловорот або дриль свердлом до себе. Під час свердлення міцно і без перекосів затискувати свердло в патроні коловорота, дриля. Під кінець свердлення зменшувати натиск на дриль і обертати його повільніше. Забороняється контролювати якість обробки і чистити отвір від стружки пальцями рук.

3.3.	Технологічні операції (розмітку, пиляння, стругання, довбання, свер -
длення деревини) виконувати на верстаку в установлених місцях, використо -
вуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своє-
часно класти на місце інструменти загального користування.

- Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними прийо-
мами роботи.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчи
телю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчи
телем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітаня (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

- На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні короб
ки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж
З—5 мм.

- Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчи
теля.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

- З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

- У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________                                     _________________

Інструкцію склав ___________________                                    _________________

###### “Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виготовлення  столярних з'єднань

1. Загальні положення

- До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли ме
дичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпеч
ні методи роботи.

- Травми, можливі під час виконання столярних з'єднань:

- запорошення очей;

- порізи;

- забиття.

1.3.	Нещасні випадки під час виконання столярних з'єднань можуть тра
питися через:

- несправність інструменту, пристроїв;

- неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака;

- недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв, матеріалів;

- безлад на робочому місці;

- недодержання трудової дисципліни;

- неміцне кріплення деталі, інструменту.

- Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

- Не користуватися відкритим вогнем.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг (халат або фартух із нарукавниками).

- Перевірити справність верстака.

- Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в по
рядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

- Перевірити наявність і справність інвентарю, інструментів, пристроїв.
Підготувати їх до безпечної роботи.

- У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

- Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини підчас виконан-
ня столярних з'єднань.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.	Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними
гвинтами верстака.

3.2.	Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за
призначенням:

- стежити за натягом полотна лучкової пилки;

- застосовувати напрямляч під час запилювання;

- очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками;

- у випадку псування інструменту під час роботи терміново замінити
його.

- Технологічні операції (розмітку, пиляння, стругання, довбання, свер-
длення, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях,
використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружкою. Своє -
часно класти на місце інструменти загального користування.

- Не відволікатися підчас роботи, користуватися правильними прийо -
мами роботи.

- Готувати і підігрівати клей під наглядом учителя в ізольованому і доб -
ре провітрюваному приміщенні.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчи -
телю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене  вчи -
телем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

- На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні ко-
робки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш
ніж 3—5 мм.

- Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

- З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

- У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________

Інструкцію склав ___________________

###### “Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____

Інструкція з охорони праці №_______

під час складання столярних виробів в шкільних майстернях

1.	Загальні положення

- До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли ме
дичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпеч
ні методи роботи.

- Травми, можливі під час складання столярних виробів:

- запорошення очей;

- порізи;

- забиття;

- скалки.

1.3.	Нещасні випадки під час складання столярних виробів можуть трапи-
тись через:

несправність інструменту, пристроїв;

неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака;

недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв, матеріалів;

безлад на робочому місці;

недодержання трудової дисципліни;

неміцне кріплення деталі, інструменту.

- Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

- Не користуватися відкритим вогнем.

- Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг (халат або фартух із нарукавниками), за необхіднос-
ті — захисні окуляри.

- Розкласти на верстаку інструменти, потрібні для роботи, упевнив
шись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

- У разі виявлення несправності повідомити про них вчителя. Не при
ступати до роботи без його дозволу.

- Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини під час виконан
ня столярних з'єднань, складання столярних деталей виробів.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

- Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними
гвинтами верстака.

- Під час пиляння не спрямовувати полотно пилки пальцями, користу
ватися напрямними пристроями.

- Під час стругання правильно тримати інструмент, притримувати ніж
струга рукою, налагоджуючи інструмент. Для очищення струга користуватися
дерев'яними клинками.

- Працюючи стамескою під час довбання і різання деревини, тримати її
обома руками. Передавати стамеску (долото) ручкою вперед.

- Під час з'єднування деталей цвяхами прибивати завжди тоншу деталь
до товстішої. Добирати товщину цвяхів залежно від розмірів заготовки. Шилом
наколювати заглибину, вставляти у неї цвях і забивати. Молоток опускати на
всю поверхню головки, щоб цвях не зігнувся.

- У разі з'єднування деталей шурупами перед їх закручуванням у заго-
товці зробити отвори, трохи менші, ніж діаметр шурупа. Глибина цього отвору повинна бути не більшою, ніж довжина шурупа. Шурупи закручувати і ви-
кручувати викруткою.

- У разі з'єднування деталей нагелями (дерев'яні цвяхи) застосовувати
для додаткового кріплення шипові з'єднання. Перед забиванням кінець наге -
ля загострювати і змащувати клеєм. Забивати нагель металевим молотком.

- Технологічні операції (пиляння, різання, стругання, довбання, свер-
дління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях,
використовуючи пристрої.

- Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своє
часно класти на місце інструменти загального користування.

Не відволікатися підчас роботи, користуватися правильними прийо-
мами роботи.

- Готувати і підігрівати клей під наглядом вчителя в ізольованому і доб
ре провітрюваному приміщенні.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

- Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

- Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітаня (здувати
стружку або змітати рукою забороняється).

- На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки
(задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж
3—5 мм.

- Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

- Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом. Провітрити приміщення (чергові відкривають кватирки, вхідні двері
навчальної майстерні).

- З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

- У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

- Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________

Інструкцію склав ___________________

###### “Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____

Інструкція з охорони праці №_______

під час оздоблення виробів

1. Загальні положення

1.1, До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2.	Травми, можливі підчас оздоблювання виробів:

- запорошення очей;

- отруєння.

1.3.	Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситу-
ацій, слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

- у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керів-
ника, вчителя;

- дотримуватися трудової дисципліни, не залишати робочого місця без
дозволу вчителя;

- не гратися інструментами;

- не розмовляти, не заважати працювати іншим;

- не крутити ручки й важелі верстатів, не вмикати електричні прилади без
дозволу вчителя.

- Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

- Доглядати за робочим місцем.

- Не користуватися відкритим вогнем.

- Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2.	Вимоги безпеки до початку роботи

- Одягти спецодяг (халат або фартух із нарукавниками), за необхідності -                                      захисні окуляри.

- Розкласти на верстаку інструменти, потрібні для роботи, упевнив -
шись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

- Перед фарбуванням або лакуванням одягти на руки гумові ру-
кавички.

- У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
Не приступати до роботи без його дозволу.

- Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини під час оздоб-
лювання виробів.

3.Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Наносити лаки та фарби тількі в добре провітрюваному преміщенні.

3.2. При можливості виконувати оздоблення  на відкритому повітрі.

  - Виконувати роботу в окремому підготовленному місці.

  - Не використовувати електронагрівальні прилади, не користуватись відкритим вогнем при  виконанні оздоблювальних робіт.

  - Запобігати попадінню крапель лаку або фарби на відкриті ділянки тіла.

- Вимоги безпеки після закінчення робіт

4.1. Після закінчення роботи  вимити руки водою з милом.

  - Якщо фарба або лак не відмиваються, змочити руки оліфою або олією та промити змилом.

  - Здати виконану роботу вчателю, керівнику гуртка.

  - Прибрати робоче місце. Зняти спецодяг.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- 5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

  - У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

  - Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

“Погоджено” ______________________

Інструкцію склав ___________________