Шифр ____ Завдання для творчої практичної роботи (технічні види праці, 11 клас) Виготовлення настільної підставки для слюсарного інструменту Завдання: 1. Ознайомитися із запропонованим конструкційним матеріалом для виконання практичного завдання. 2. Використовуючи мережу Інтернет віднайти та ознайомитися з виробами-аналогами. 3. Змоделювати, розробити, схематично виконати на даному форматі зображення свого варіанту конструкції підставки. 4. Із запропонованого набору матеріалу виготовити з конструйований виріб. 5. При можливості здійснити оздоблення (випалювання, різьба) Технічні умови: 1. Підставка розрахована на зберігання напильників прямокутного, трикутного, квадратного та круглого перерізів, cлюсарного молотка та розмічального інструменту (рисувалка, кернер, слюсарна лінійка). 2. Габаритні розміри підставки 270*230. 3. З’єднання передньої та бокових стінок виконати на одинарний відкритий шип. 4. Підставка функціональна. Пропонований конструкційний матеріал: - дощина м’якої породи (250х60х15) - 1шт.; - дощина м’якої породи (300х60х10) - 2шт.; - планка м’кої породи (250х40х15) - 1шт.; - планка м’якої породи (300х25х12) - 1шт.; - ДВП (250х150) - 1шт.; - жерсть (170х120х0,5) – 1 шт.; - дріт (L 195) – 1 шт.; - фанера (220х170х3) – 1шт.

Шифр ____ Завдання для творчої практичної роботи (обслуговуючі види праці, 11 клас) Пошиття шторки для дитячого ліжечка Завдання: 1. Ознайомитися із запропонованим конструкційним матеріалом для виконання практичного завдання. 2. Використовуючи мережу Інтернет віднайти та ознайомитися з виробами-аналогами. 3. Змоделювати, схематично виконати на даному форматі зображення свого варіанту шторки. 4. Із запропонованого набору матеріалу виготовити з модельований виріб. 5. Здійснити оздоблення. Технічні умови: 1. Шторка розрахована на передню частину дитячого ліжечка (бокові частини дитячого ліжечка не враховуються). 2. Габаритні розміри шторки 70см * 40см. 3. Шторка функціональна. Пропонований конструкційний матеріал: - тканина (бязь) кольорова з малюнком (75 см х 50 см) - 1шт; - тканина (бязь) біла (95 см х 50 см) - 1шт; - папір цупкий для лекал (70 см х 40 см) – 1 шт.